8.  PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

8.1	RADOVI UZ PROMETNICU – NE ZAUZIMA SE ZEMLJIŠNI POJAS NITI DIO KOLNIČKOG TRAKA

8.1.1		TEHNIČKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sustava odvodnje za sve vrijeme izvođenja radova uz županijsku cestu i nerazvrstane ceste, u zaštitnom pojasu i cestovnom zemljištu, potrebno je označiti propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmještati ih prema stanju i dinamici radova na terenu.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN broj: 33/05, 64/05).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležne uprave za ceste.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne uprave za ceste.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

8.1.1.1		NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše 2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste-nogostupa udaljen minimalno 1.8m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno-bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm

- kruznica promjer 600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm bljeskalica-treptač standardna

- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm

8.1.1.2		POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVOĐENJA RADOVA

- 50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A01 (opasnost na cesti) j prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvođenja radova

10.1.1.3. POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA I STUPOVA ZA PROMETNE ZNAKOVE

| Red. broj: | Prometni znak broj | Dimenzija mm | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AOl | 900x900x900 | kom | 2 |
| 2. | A25 | 900x900x900 | kom | 2 |
| 3. | stup | 2" x 3000 | kom | 2 |

8.2.	RADOVI UZ PROMETNICU - NE ZAUZIMA SE ZEMLJIŠNI POJAS NITI DIO KOLNIČKOG TRAKA, ALI SE VOZILA ZADRŽAVAJU NA KOLNIKU CESTE

8.2.1. 		TEHNIČKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu i radnika na izgradnji sustava odvodnje za sve vrijeme izvođenja radova uz županijsku cestu i nerazvrstane ceste, u zaštitnom pojasu i cestovnom zemljištu, potrebno je označiti propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemi u privitku i izmještati ih prema stanju i dinamici radova na terenu. Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti prometni znak broj K23 (bljeskalica-treptač) obvezno držati uključen.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN broj: 33/05. 64/05).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležne uprave za ceste.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe nadležne uprave za ceste.

S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

8.2.1.1	.	NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najblži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste Ukoliko uvjeti terena ne dopuštaju navedeno, stup nosač prometnog znaka može se od vanjskog ruba kolnika izmaknuti najviše 2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora od razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko površine na kojima se postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste-nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju bili obojeni naizmjeničnim crveno-bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm

- kružnica promjer 600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti pravokutnik 2000x300 mm

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica-treptač standardna

- plastični ili gumeni stožac visine 400 mm

8.2.1.2. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVOĐENJA RADOVA

-50 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti) i prometni znak broj B32 (zabrana pretjecanja),  s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se zadržavaju vozila na kolniku ceste, na kolnički trak postaviti prometni znak broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj B60 (obvezno obilaženje s lijeve strane) i broj A25 (radovi na cesti)

- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) postaviti prometni znak K23 (bljeskalica-treptač)

-neposredno iza zaustavljenog vozila ili stroja postaviti prometne znakove broj K19 (stožac)

8.2.1.3. 	POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA I STUPOVA ZA PROMETNE ZNAKOVE

| Red. broj: | Prometni znak broj | Dimenzija mm | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A25 | 900x900x900 | kom | 3 |
| 2. | B32 | ϕ600 | kom | 2 |
| 3. | B60 | ϕ 600 | kom | 1 |
| 4. | K21 | 2000x300 | kom | 1 |
| 5. | K23 | Standardna | kom | 1 |
| 6. | K19 | 400 | kom | 3 |
| 7. | stup | 2" x 3000 | kom | 2 |

8.3. 	BUŠENJE ISPOD PROMETNICE ILI RADOVI UZ PROMETNICU - ZAUZIMA SE DIO KOLNIČKOG TRAKA

8.3.1. 	TEHNIČKI OPIS PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

Zbog sigurnosti sudionika u prometu vozila i mehanizacije koja sudjeluje u izvođenju radova i kratkotrajno se zadržava na dijelu kolničkog traka i radnika na izgradnji sustava odvodnje naselja za sve vrijeme izvođenja radova uz županijsku cestu i nerazvrstane ceste, u zaštitnom pojasu i cestovnom zemljištu, potrebno je označiti propisanom prometnom signalizacijom.

Prometne znakove postaviti prema opisu i shemama u privitku i izmještati ih prema stanju i dinamicj radova na terenu.

Prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptače) postaviti neposredno ispred mjesta izvođenja radova-obostrano uz komplet prometnih znakova (K2, A25 i 859 ili 860). Noću i za vrijeme smanjene vidljivosti prometne znakove broj K22 i K23 (bljeskalice-treptače) obvezno držati uključene, ukoliko kolnik i zemljišni pojas ceste nisu dovedeni u stanje koje omogućava sigurno i nesmetano odvijanje prometa. Gradiliste označiti i crveno-bijelim trakama koje treba postaviti po cijeloj dužini dionice na kojoj se izvode radovi.

Sve prometne znakove trajne regulacije prometa, suprotnog značenja od prometnih znakova privremene regulacije prometa, prekriti neprovidnim materijalom i držati prekrivenim za sve vrijeme izvođenja radova.

Prometnu signalizaciju privremene regulacije prometa postaviti temeljem Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 105/04) i Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN broj: 33/05, 64/05).

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju za trajnu regulaciju prometa dovesti u prvotno stanje.

Investitor je dužan ishoditi prethodnu suglasnost na predloženu privremenu regulaciju prometa od nadležne uprave za ceste.

Prometne znakove postaviti i održavati za sve vrijeme izvođenja radova može poduzeće ovlašteno za izvođenje navedenih radova, uz suglasnost i nadzor ovlaštene osobe iz nadležne uprave za ceste. S radovima se može otpočeti kada ovlaštena osoba izvrši pregled postavljenih prometnih znakova.

8.3.1.1. 	NAČIN POSTAVLJANJA PROMETNIH ZNAKOVA

Prometni znakovi se postavljaju tako da rub znaka, najbliži kolniku ceste, bude okomito udaljen najmanje 30 cm od vanjskog ruba kolnika ceste.

Stup nosač prometnog znaka odmaknuti 1 m od vanjskog ruba kolnika ceste. Ukoliko uvjeti terena ne dopustaju navedeno, stup nosač prometnog znaka maze 5e ad vanjskog ruba kolnika izmaknuti najvise 2,0 m.

Donji rub prometnog znaka mora ad razine kolnika biti udaljen najmanje 1,4 m, a ukoliko povrsine na kojima 5e postavljaju prometni znakovi služe i za kretanje pješaka, prometne znakove postaviti tako da donji rub znaka bude od nivoa ceste-nogostupa udaljen minimalno 1,8 m.

Stupovi nosači prometnih znakova privremene regulacije prometa moraju biti obojeni naizmjeničnim crveno-bijelim poljima širine 25 cm. Stupovi su dimenzija 2" x 3,0 m.

Dimenzije prometnih znakova za privremenu regulaciju prometa na regionalnim cestama su slijedeće:

- trokut stranica 900 mm

- kružnica promjer 600 mm

- pravokutnik 600x600 mm

- branik za označavanje zapreka na cesti

- pravokutnik 2000x300 mm

- nogari branika za označavanje zapreka na cesti visine 800 mm

- bljeskalica-treptac standardna

8.3.1.2. 	POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA NA MJESTU IZVOĐENJA RADOVA

- 150 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvodenja radova

- 100 m od početka dionice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj A 15 ili A 16 (suženje ceste sa lijeve ili desne strane) i prometni znak broj 831 (ograničenje brzine na 40 km/h), s obje strane mjesta izvođenja radova

- 50 m od početka dlonice na kojoj se izvode radovi postaviti prometni znak broj 832 (zabrana pretjecanja) i prometni znak broj 838 (prednost prolaska vozila iz suprotnog smjera) ili C01 (prednost prolaska prema vozilima iz suprotnog smjera), s obje strane mjesta izvođenja radova

- neposredno ispred mjesta na kome se izvode radovi, na rub djelomično zauzetog kolničkog traka postaviti prometni znak broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) i iznad njega prometne znakove broj 859 ili 860 (obvezno obilaženje s lijeve ili desne strane) i broj A25 (radovi na cesti), s obje strane mjesta izvodenja radova

- neposredno iza prometnog znaka broj K21 (branik za označavanje zapreka na cesti) postaviti prometne znakove broj K22 ili K23 (bljeskalica-treptač), s obje strane mjesta izvođenja radova

- po dužini mjesta izvođenja radova postaviti crveno-bijele trake na zauzetom dijelu kolnika ceste

- 50 m iza mjesta na kome se izvode radovi, postaviti prometni znak broj CO9 (prestanak svih zabrana), s obje strane mjesta izvodenja radova

| 8.3.1.3. POPIS POTREBNIH PROMETNIH ZNAKOVA I STUPOVA ZA PROMETNE ZNAKOVE Red. broj: | Prometni znak broj | Dimenzija mm | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A15 | 900x900x900 | kom | 1 |
| 2. | A16 | 900x900x900 | kom | 1 |
| 3. | A25 | 900x900x900 | kom | 4 |
| 4. | B31 (40 km/h) | ϕ600 | kom | 2 |
| 5. | B32 | ϕ 600 | kom | 2 |
| 6. | B59 | ϕ 600 | kom | 1 |
| 7 | B60 | ϕ 600 | kom | 1 |
| 8 | B38 | ϕ 600 | kom | 1 |
| 9 | C01 | 600x600 | kom | 1 |
| 10 | C09 | ϕ 600 | kom | 2 |
| 11. | K21 | 2000x300 | kom | 2 |
| 12. | K22 i K23 | standardna | kom | 2 |
| 13 | stup | 2" x 3000 | kom | 8 |